Наименование организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту задания на проектирование объекта капитального строительства

«_______________________________________»

наименование объекта

УФА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обоснование выбора проектных решений, направленных на соблюдение требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям антитеррористической защищенности	4

2. Характеристика места размещения объекта капитального строительства	5

3. Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о возможности получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	6

4. Характеристика места размещения объекта капитального строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по благоустройству территории	7

5. Обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах	8

6. Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи	9

7. Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологического оборудования	10

8. Обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов	11

9. Характеристика района места расположения объекта капитального строительства и условий строительства	12

10. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод	13

11. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строительства (его этапов)	14

12. Обоснование планируемой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов	15

13. Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального строительства	16

14. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства и метода определения сметной стоимости строительства	17

15. Обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство	18

16 Укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в ресурсно-технологической модели (использованной для расчета укрупненных нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию решений (мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурсно-технологической моделью	19

17. Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает использование такой проектной документации), или обоснованности решения о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования	20

Приложение	21

Ситуационный план с предполагаемым размещением объекта капитального строительства с указанием предполагаемых точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения	21

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта капитального строительства (земельных участков - в случае если предлагается несколько вариантов размещения объекта капитального строительства), или проект планировки территории и проект межевания территории в случае строительства линейного объекта (при наличии)	22

Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при наличии)	23

Расчет по предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта	24

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)	31

1. Обоснование выбора проектных решений, направленных на соблюдение требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям антитеррористической защищенности

2. Характеристика места размещения объекта капитального строительства

3. Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о возможности получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

4. Характеристика места размещения объекта капитального строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по благоустройству территории

5. Обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах

6. Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи

7. Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологического оборудования

8. Обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов

9. Характеристика района места расположения объекта капитального строительства и условий строительства

10. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

11. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строительства (его этапов)

12. Обоснование планируемой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

13. Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального строительства

14. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства и метода определения сметной стоимости строительства

15. Обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство

16 Укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в ресурсно-технологической модели (использованной для расчета укрупненных нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию решений (мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурсно-технологической моделью

17. Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает использование такой проектной документации), или обоснованности решения о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования

Приложение

Ситуационный план с предполагаемым размещением объекта капитального строительства с указанием предполагаемых точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта капитального строительства (земельных участков - в случае если предлагается несколько вариантов размещения объекта капитального строительства), или проект планировки территории и проект межевания территории в случае строительства линейного объекта (при наличии)

Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при наличии)

Расчет по предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта

Пример расчета

| СМЕТА № НЦС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации: |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика: |  |  |  |  |
| Итого по расчету: 467 570,0772 тыс.руб. |  |  |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиники на 200 посещений в смену +ПИР, 150(1 посещение в смену) | 04-04-001-02 (НЦС81-02-04-2024) | (2470,11*150)*0,83*1,01, где количество 150= | 310 603,982 |
|  |  | ОУ п.24, т.3 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,83; К=0,83; |  |  |
|  |  | ОУ п.25, т.5 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 2 | Воздушная прокладка линий связи по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ кабелями волоконно-оптическими допустимое растягивающее усилие - 6кН, количество волокон - 8, 0,09(1км) | 11-02-001-02 (НЦС81-02-11-2024) | (586,28*0,09)*0,75*1,01, где количество 0,09= | 39,97 |
|  |  | ОУ п.21, т.2 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,75 К=0,75; |  |  |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 3 | Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке:с количеством волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2, 0,21+0,08+0,230=0,52(1км) | 11-01-009-01 (НЦС81-02-11-2024) | (217,85*0,52)*0,75*1,01, где количество 0,52=0,21+0,08+0,230 | 85,811 |
|  |  | ОУ п.21, т.2 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,75 К=0,75; |  |  |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования |  |  |
| 4 | Подземная прокладка в траншее, с устройством 2-х трубной кабельной канализации, 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ:с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 0,3(1км) | 12-01-017-03 (НЦС81-02-12-2024) | (4210,52*0,3)*0,75*1,01, где количество 0,3= | 956,841 |
|  |  | ОУ п.21, т.2 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,75 К=0,75; |  |  |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования |  |  |
| 5 | Подземная прокладка в траншее, с устройством трубной кабельной канализации, кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 0,3(1км) | 12-01-017-01 (НЦС81-02-12-2024) | (3375,92*0,3)*0,75*1,01, где количество 0,3= | 767,178 |
|  |  | ОУ п.21, т.2 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,75 К=0,75; |  |  |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 6 | Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ): прокладка в непроходных монолитных железобетонных каналах в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал: диаметром труб 200 мм и глубиной 2м, 320/2/100=1,6(100 м) | 13-08-003-06 (НЦС81-02-13-2024) | (4921,15*1,6)*0,9*1,01, где количество 1,6=320/2/100 | 7 157,321 |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,9 К=0,9; |  |  |
|  |  | ОУ п.23, т.6 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования |  |  |
| 7 | Камеры наружных инженерных тепловых сетей подземные монолитные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом: 25,88 м3 (рассчитано методом интерполяции), 1(шт) | 13-16-001-01 (НЦС81-02-13-2024) | (661,595*1)*0,9*1,01, где количество 1= | 601,39 |
|  |  | ОУ п.22, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,9 К=0,9; |  |  |
|  |  | ОУ п.23, т.6 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 8 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм, глубиной до 2м, разработка сухого грунта в отвале, без креплений (группа грунтов 1-3) 2,15м (рассчитано методом интерполяции), 0,035(1 км) | 14-06-001-02 (НЦС81-02-14-2024) | (5418,375*0,035)*0,79*1,01, где количество 0,035= | 151,316 |
|  |  | ОУ п.30, т.11 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,79 К=0,79; |  |  |
|  |  | ОУ п.31, т.13 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 9 | Наружные инженерные сети каналиизации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм глубиной заложения до 3 м, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) 2,5м (рассчитано методом интерполяции), 0,18(1 км) | 14-07-001-06 (НЦС81-02-14-2024) | (5758,65*0,18)*0,81*1,01, где количество 0,18= | 848,007 |
|  |  | ОУ п.30, т.11 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,81 К=0,81; |  |  |
|  |  | ОУ п.31, т.13 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования |  |  |
| 10 | Обычные дороги категории III, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием 2 полосные, 3678/4,5/1000=0,817(1км) | 08-04-002-01 (НЦС81-02-08-2024) | (62584,3*0,817)*0,93*1,01, где количество 0,817=3678/4,5/1000 | 48 027,699 |
|  |  | ОУ п.32, т.9 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,93 К=0,93; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 11 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от2,6 м до 6 м с покрытием: из литой асфальтобетонной смеси однослойные, 11,27(100 м2) | 16-06-002-01 (НЦС81-02-16-2024) | (273,18*11,27)*0,86*1,01, где количество 11,27= | 2 674,192 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 12 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м, 4,15(100 п.м.) | 16-05-003-01 (НЦС81-02-16-2024) | (574,09*4,15)*0,86*1,01, где количество 4,15= | 2 069,416 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  |  | Стадийность проектирования |  |  |
| 13 | Калитка, 5(1шт) | оу п.18 (НЦС81-02-16-2024) | (39,82*5)*0,86*1,01, где количество 5= | 172,938 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 14 | Ворота, 5(1шт) | оу п.18 (НЦС81-02-16-2024) | (108,25*5)*0,86*1,01, где количество 5= | 470,13 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 15 | Шлагбаум, 1(1шт) | оу п.18 (НЦС81-02-16-2024) | (95,4*1)*0,86*1,01, где количество 1= | 82,864 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 16 | Светильники на стальных опорах с люминесцентными лампами, (21421,3-1484,75)/100=199,3655(100 м2) | 16-07-001-02 (НЦС81-02-16-2024) | (21,96*199,3655)*0,86*1,01, где количество 199,3655=(21421,3-1484,75)/100 | 3 802,788 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 17 | Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения: амбулаторного лечения, (21421,3-1484,75)/100=199,3655(100 м2) | 16-03-001-01 (НЦС81-02-16-2024) | (20,34*199,3655)*0,86*1,01, где количество 199,3655=(21421,3-1484,75)/100 | 3 522,255 |
|  |  | ОУ п.24, т.4 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.33, т.11 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
| 18 | Озеление территорий учреждений амбулаторного лечения, 150(1 посещение в смену) | 17-02-002-02 (НЦС81-02-17-2024) | (58,39*150)*0,86*1,01, где количество 150= | 7 607,633 |
|  |  | ОУ п.19, т.1 Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан Кпер.=0,86 К=0,86; |  |  |
|  |  | ОУ п.25, т.5 Коэффициент на затраты в зимнее время к уровню цен Республики Башкортостан Крег.1=1,01 К=1,01; |  |  |
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |
|  | Итого Поз. 1-18 |  |  | 389 641,731 |
|  | НДС 20% |  |  | 77 928,3462 |
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 467 570,0772 |
| Главный инженер проекта ______________ |  |  |  |  |
| Начальник отдела ____________________ |  |  |  |  |
| Составил ___________________________ |  |  |  |  |
| Проверил ___________________________ |  |  |  |  |

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)